徐州荣盛纺织整理有限公司

年加工2.6亿m纺织面料整理项目（一期）

（水气声部分）

竣工环境保护验收监测报告

徐州荣盛纺织整理有限公司

2019年5月20日

建设单位：徐州荣盛纺织整理有限公司

法人代表：孙德荣

| 建设单位：徐州荣盛纺织整理有限公司 |  |
| --- | --- |
| 电话：18052299127 |  |
| 传真：/ |  |
| 邮编：221420 |  |
| 地址：新沂化工产业集聚区唐店片区 |  |

目  录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	2

3 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料及燃料	6

3.4生产工艺	6

3.5项目变动情况	9

4 环境保护设施	10

4.1污染防治措施	10

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	14

5 建设项目环评报告书的主要结论及审批部门审批决定	16

5.1建设项目环评报告书的结论	16

5.2结论	16

5.3措施和建议	20

5.4审批部门审批决定	21

6 验收执行标准	22

6.1废水评价标准	22

6.2废气排放标准	23

6.3噪声评价标准	24

7 验收监测内容	25

7.1废水验收监测内容	25

7.2废气验收监测内容	25

7.3噪声验收监测内容	25

8 质量保证及质量控制	26

8.1监测分析方法	26

8.2监测仪器	26

8.3质量保证	27

9 验收监测结果	28

9.1生产工况	28

9.2废水验收监测结果及评价	28

9.3废气验收监测结果及评价	30

9.4噪声验收监测结果及评价	33

9.5总量核算	34

10 环境管理检查结果	35

10.1执行国家建设项目环境管理制度情况	35

10.2环保管理规章制度建立及执行情况	35

10.3环保监测机构及人员配置情况	35

10.4环保档案管理工作情况	35

11 “环评批复”落实情况检查	36

12 验收监测结论	38

12.1结论	38

12.2建议	39

附图及附件	40

# 1 验收项目概况

徐州荣盛纺织整理有限公司位于新沂经济开发区新沂化工产业集聚区唐店片区，注册资金9500万元，营业范围为生产针纺织品、服装、家纺产品、皮革制品整理精加工、印染、印花、水洗等。

2012年6月25日取得江苏省环境保护厅《关于对徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿米纺织面料整理项目环境影响报告书的批复》（苏环审[2012]128号），根据项目环评及其批复，项目分三期进行建设，包括1条中高档无捻织物整理生产线（一期），2条中高档强捻织物整理生产线（二、三期）。目前项目一期已经建设完毕，二、三期尚未建设。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目竣工后需要进行建设项目竣工环境保护验收。本次验收针对徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿m纺织面料整理项目一期工程。

我公司人员于2018年12月12日进行了现场勘察，勘察中发现相比原环评，实际建设中一期工程生产设备数量发生变化，新增部分设备，厂区污水站处理工艺发生变化、定型工序供热方式、厂区平面布置发生改变等（具体见3.5节）。

经编制变动影响分析，上述变化不属于《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）中的重大变化，可将该项目纳入竣工环境保护验收管理并进入建设项目竣工环境保护验收监测程序。

监测单位徐州徐测环境检测有限公司组织人员于2018年12月24~25日对该项目的废气、废水、厂界噪声等污染物排放现状及各类环保治理设施的处理能力进行了现场监测。根据监测结果及现场环境检查情况，我公司按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成本竣工验收监测报告，为该项目工程的竣工验收及环境管理提供科学依据。

# 2 验收依据

1.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

2.《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

3. 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

4. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月1日起施行）；

6.《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

7.《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

8.《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）；

9.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

10.《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）；

11.《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告 2018年 第9号）；

12.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

13.《徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿m纺织面料整理项目环境影响报告书》（徐州市工程咨询中心）；

14.《关于对徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿m纺织面料整理项目环境影响报告书的审批意见》（苏环审[2012]128号）；

15.建设项目竣工环保验收监测委托书（徐州荣盛纺织整理有限公司，2018年11月）；

16.工况证明（徐州荣盛纺织整理有限公司，2018年12月）。

3 工程建设情况

图1   项目营运期工艺流程及产污环节图

## 3.1地理位置及平面布置

本项目位于新沂经济开发区新沂化工产业集聚区唐店片区，项目实际建设位置未发生变化。

项目主要构筑物有：生产厂房、办公楼、仓库以及消防等配套设施、道路等，项目所在地附近无文物古迹和风景名胜等环境敏感点。

原环评中厂区东南侧为成品库、化学品库、坯布原料库、消防水池、办公楼，配套用房和食堂。危废仓库位于污水处理区西侧，导热油炉房位于污水处理区南侧。

实际建设中成品库建设为废碱回收系统，导热油炉房未建设，五金仓库设置于厂区生产车间东侧，五金仓库下建设消防水池，未设置化工仓库，厂区化工仓库改为五金仓库；危废库位于配电房东侧；成品库及投坯间设置于生产车间的南部，坯布仓库设置于生产车间南侧。项目地理位置图见附图1，平面布置及验收监测点位图见附图2。

## 3.2建设内容

本项目占地面积84334m2（126.5亩），与环评一致。

根据企业提供，一期工程职工人数85人，三班制生产，每班8h，年生产260天，年工作时数6240h。

一期工程产品方案见下表3.2-1。

表3.2-1  一期工程产品方案一览表

| 工程名称 | 产品名称 | 设计能力 | 实际建设生产能力 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中高档无捻织物整理生产线 | 中高档无捻织物 | 8400万米/年 | 8400万米/年 | 与环评一致 |

一期工程公用及辅助工程调查情况见下表3.2-2。

表3.2-2  一期工程公用及辅助工程情况调查汇总一览表

| 类别 | 工程名称 |  |  |  | 设计能力 |  | 备注 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 中高档无捻织物整理生产装置 |  |  |  | 8400万m/a |  | 新建无捻织物整理生产厂房及设备设施，厂房为框架结构，面积15000m2，一层（一车间）一期建成； | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  |  |  | 3000m2 |  | 框架结构，三层，一期建成； | 共2110.8m2，面积减小 |
|  | 生活配套用房 |  |  |  | 4000m2 |  | 框架结构，四层，一期建成； |  |
|  | 食堂 |  |  |  | 560m2 |  | 框架结构，二层，一期建成； | 1017m2，面积增加 |
|  | 生产辅助 厂房 |  |  |  | 3000m2 |  | 框架结构，三层，一期建成，用于生产管理； | 与环评一致 |
|  | 导热油炉房 |  |  |  | 1200m2 |  | 框架结构，一层，设置3台导热油炉，共用1个排气筒，每台小时供热量为300万kcal，基础一期建成。 | 不再建设 |
|  | 配电室 |  |  |  | 50 m2 |  | 框架结构，一层，一期建成； | 与环评一致 |
|  | 压缩机房 |  |  |  | 80 m2 |  | 框架结构，一层，基础一期建成，空压机分期配备； | 与环评一致 |
|  | 传达室 |  |  |  | 20 m2 |  | 框架结构，一层，一期建成； | 与环评一致 |
| 贮运工程 | 贮存 | 坯布原料库 |  |  | 5200m2 |  | 框架结构，二层，一期建成； | 与环评一致 |
|  |  | 成品库 |  |  | 4800m2 |  | 框架结构，二层，一期建成； | 与环评一致 |
|  |  | 化学品库 |  |  | 900m2 |  | 框架结构，一层，一期建成； | 与环评一致 |
|  | 运输 |  |  |  | 汽运，非危险品社会化市场运作。危险品和危废委托有资质的单位。 |  |  | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水 工程 |  |  | 新鲜水 | 6417.62m3/d |  | 由新沂恒盛地表水厂供水，该水厂已具备10万m3/d的供水能力，可满足项目需求，一期建成； | 与环评一致 |
|  | 排水 工程 |  |  | 废水排放量 | 6028.16m3/d |  | 废水达新沂经济开发区污水处理厂接管本项目的标准，排入该污水处理厂进一步处理，工程一期建成； | 与环评一致 |
|  | 供电系统 |  |  |  | 3392.46 万KWh |  | 新建35KV /0.4KV变电所1座，一期建成，分期供电； | 与环评一致 |
|  | 供热 系统 |  |  | 蒸汽 | 42万t/a |  | 由新沂通新生物质环保热电厂供应，管网一期建成； | 与环评一致 |
|  |  |  |  | 天然气 | 60.5万m3 |  | 新沂市新通城市管道天然气有限公司供应（供应能力5万m3/d），热值8000～8500kca，一期建成，分期供应； | 与环评一致 |
|  | 压缩空气 |  |  |  | 180Nm3/h |  | 3台（每期1台）1m3/min空气压缩机，排气压力为0.7Mpa | 与环评一致 |
|  | 消防 |  |  |  | 1000m3消防水池和管网一期建成，消火栓、灭火器等器材分期配备。 |  |  | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废气 处理 |  |  | 油炉废气 | 8714m3/h |  | 3台导热油炉（每期各1台，每台小时供热能力300万kcal），烟气经1个15m高排气筒达标排放。 | 不再建设导热油炉 |
|  |  |  |  | 定型废气 | 2.08×105 m3/h |  | 经静电油烟净化器除尘除油，烟尘和油气去除效率在95%，经各自15m高排气筒达标排放。 | 与环评一致 |
|  |  |  |  | 车间无组织废气 |  |  | 加强车间通风和严格操作，满足环保要求。 | 与环评一致 |
|  | 废水处理 |  |  | 回用水 |  | 8000m3/d | MBR、反渗透处理工艺，一期建成； | 废水处理工艺实际建设为“厌氧水解+A/O好氧生化+气浮+曝气+最终气浮+离子交换”。处理能力为10000m3/d |
|  |  |  |  | 综合废水 |  | 7000m3/d | 水解酸化+接触氧化+催化氧化的处理工艺，一期建成； |  |
|  | 噪声治理 |  |  |  |  | 减振、密闭、隔声、绿化，满足环保要求 |  | 与环评一致 |
|  | 绿化工程 |  |  |  |  | 10200m2 | 绿化率12.1%，一期完成； | 与环评一致 |
|  | 排污口设置 |  |  |  |  | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，废水和固体废物排放口一期建成，其余分期建设； |  | 与环评一致 |
|  | 其 他 |  | 事故应急 |  |  | 设2400m3事故水收集池、切换装置等，防腐防渗处理，一期建成； |  | 与环评一致 |
|  |  |  | 防渗工程 |  |  | 按要求设计 | 分期建设，满足环保要求。 | 与环评一致 |

根据现场勘查和企业提供的材料，一期工程主要生产设备与环评基本一致，变化部分已编制变动影响分析，建设情况见下表3.2-3。

表3.2-3  一期工程主要生产设备建设情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 原环评中设备（一期） |  | 实际生产中设备 |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 数量 台（套） | 规格 | 数量 台（套） |  |
| 1 | 退卷机 | 1850*2500*2100mm | 4 | / | 0 | 减少5台 |
|  |  | 1850（L）*2500（W）*2100（H）mm | 4 | 1850（L）*2500（W）*2100（H）mm | 3 |  |
| 2 | 精练机 | BO-2000 | 3 | BO-2000 | 0 | 减少1台 |
|  |  | YN-1000W | 3 | YN-1000W | 5 |  |
| 3 | 碱减量机 | RDC-208，工作车速10-80m/min | 1 | RDC-208，工作车速10-80m/min | 1 | 增加3台 |
|  |  | / | / | 间歇式 | 3 |  |
| 4 | 染色机 | HISAKA MF | 16 | HISAKA MF | 0 | 减少16台 |
|  |  | GR202-20～160 | 24 | GR202-20～160 | 24 |  |
| 5 | 烘干机 | NSD-6-S-2000 | 3 | NSD-6-S-2000 | 1 | 减少5台 |
|  |  | B061型 | 3 | B061型 | 0 |  |
| 6 | 气流染色整理机 | Thies WN-3000N（H） | 2 | Thies WN-3000N（H） | 6 | 增加4台 |
| 7 | 定型机 | Monfongs 328TwinAir 2000-3000 | 5 | / | 6 | 增加1台 |
| 8 | 压光整理机 | YuBang HighPR-2100 | 3 | YuBang HighPR-2100 | 0 | 减少3台 |
| 9 | 验布机 | 1850*2500*2100mm | 8 | 1850*2500*2100mm | 8 | 减少16台 |
|  |  | 1850*2500*2100mm | 16 | 1850*2500*2100mm | 0 |  |
| 10 | 化验及检测设备 | / | 2 | / | 2 | 与环评一致 |
| 11 | 导热油炉 | 300万大卡 | 1 | / | 0 | 不再建设 |
| 12 | 空气压缩机 | 0.7Mpa | 2 | 0.7Mpa | 2 | 与环评一致 |

- 3.3主要原辅材料及燃料

一期工程主要原辅材料名称及用量与环评一致，具体见表3.3-1。

表3.3-1  一期工程所需原辅材料名称及用量一览表

| 序号 | 名称 | 设计年耗量t/a | 实际年耗量t/a | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坯布 | 9408万m | 9216万米 | 减小192万米 |
| 2 | 退浆剂 | 390 | 330 | 减小60t/a |
| 3 | 32%液体烧碱 | 390 | 370 | 减小20t/a |
| 4 | 分散剂 | 195 | 185 | 减小10t/a |
| 5 | 分散染料 | 195 | 125 | 减小70t/a |
| 6 | 冰醋酸 | 130 | 120 | 减小10t/a |
| 7 | 均染剂 | 95 | 65 | 减小30t/a |
| 8 | 洗涤剂 | 95 | 55 | 减小40t/a |
| 9 | 还原剂 | 30 | 28 | 减小2t/a |
| 10 | 树脂整理剂 | 55 | 53 | 减小2t/a |

- 3.4生产工艺

一期工程主要中高档无捻织物的生产，生产工艺与环评基本一致，导热油炉不再建设，目前本项目共设置6台定型机，根据企业实际情况，6台定型机均采用蒸汽供热。

生产工艺具体为：

首先将坯布进行退浆，以除去杂质；然后进行高温高压染色，进而用蒸汽烘干，经检查符合标准后，再进行树脂整理，已达到防皱、防缩、防水等功能，之后进行定型拉幅、压光整理，拉幅是为了增加尺寸稳定性；达到设计要求；表面平整，压光整理是使织物光泽好一点，手感更软一些，最后进行检验，检验合格后即是成品。

(1)退浆：退浆主要是为了去除浆纱过程中加在经纱上的浆料，使纤维更好地与染料亲和，同时也可使织物纤维进行一定程度的收缩和解捻。由于浆料中使用了化学浆，因此退浆废水中主要污染物是COD。退浆的主要用剂是烧碱（氢氧化钠）和一些表面活性剂以及分散剂。煮练残液一般pH值高，有机污染物浓度高。

(2)染色：染色是使纤维材料染上颜色的加工过程。为使织物染色均匀，在染色机内按比例加入染料、匀染剂及冰醋酸等进行染色（染色过程根据颜色、深度及要求控制不同升温速率和时间），染色过程以水为媒介，在湿法中进行。本项目使用的染料主要为分散染料。染色完成后将废水放出，经过多道洗涤除去产品上的浮色，对于一些深色的产品水洗时除用清洗剂清洗外还需要进行还原洗，以提高洗涤效果，染色废水含有一定的色度及其它有机污染物。

(3)烘干：经过染色和漂洗后的织物要进行烘干，去除水分，烘干前用水把面料重新沾湿以利去除布面皱纹，洗去表面残留微量泡沫等杂质。

(4)树脂整理定幅压光：项目树脂整理采用干态交联工艺，将织物浸轧树脂工作液，控制pH4.5～8，140～160℃条件，焙烘2～5min。将焙烘后的布匹送入定型机，在蒸汽作用下整理布匹宽度，使门幅符合用户要求。然后将定型好幅宽的布匹经压光机整理，使布面平整而有光泽。

中高档无捻织物染整工艺流程及污染物产生情况下图3.4-1。

产品

坯布

定型压光

退浆

液流染色

烘干

树脂整理

水、树脂整理剂

水、退浆剂、分散剂等

水、 均染剂、分散染料、洗涤剂、冰醋酸、还原剂

废水

废水

蒸汽

蒸汽

冷凝水

冷凝水

蒸汽

蒸汽

冷凝水

冷凝水

蒸汽

水洗

水

水洗3

水

水洗1

成品检验

水

水洗1

水洗2

水

水

废水

水洗2

水

水洗3

水

废水

油烟和粉尘

退卷

废水

图3.4-1  中高档无捻织物（一车间）染整工艺产污流程

- 3.5项目变动情况

根据相关材料，结合现场勘察，徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿m纺织面料整理项目实际建设过程中，有4处建设内容与环评批复不一致。主要变动内容详见下表：

表3.5-1  项目变动情况表

| 序号 |  | 环评及批复 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理工艺 | 环评中针对废水水质情况，项目废水处理拟采用分质分类处理方案。 综合废水处理工艺为“水解酸化+接触氧化+催化氧化”的处理工艺，设计处理规模为7000m3/d；回用水处理工艺为“水解酸化+接触氧化+MBR+反渗透”，设计处理规模8000m3/d。 | 实际建设中污水统一处理，处理规模为10000m3/d，新增一套废碱回收系统。 处理工艺为“厌氧水解+A/O好氧生化+气浮+曝气+最终气浮+离子交换”。具体工艺流程见第4章。 |
| 2 | 厂区平面布置 | 厂区东南侧为成品库、化学品库、坯布原料库、消防水池、办公楼，配套用房和食堂。危废仓库位于污水处理区西侧，导热油炉房位于污水处理区南侧。 | 成品库建设为废碱回收系统，导热油炉房未建设，五金仓库设置于厂区生产车间东侧，五金仓库下建设消防水池，未设置化工仓库，厂区化工仓库改为五金仓库；危废库位于配电房东侧；成品库及投坯间设置于生产车间的南部，坯布仓库设置于生产车间南侧。 |
| 3 | 定型工序供热方式 | 3台燃气导热油炉 | 设置6台定型机，均采用蒸汽供热，3台导热油炉不在设置 |
| 4 | 生产设备 | 部分设备的型号、数量作了部分变更 |  |

以上批建不符的内容，对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）中“其他工业类建设项目重大变动清单”不属于重大变化，已编制变动影响分析。

# 4 环境保护设施

## 4.1污染防治措施

- 4.1.1废水排放及其防治措施

厂区清污分流、雨污分流，软化水装置定期排污水部分作为地面冲洗水，剩余部分作为清下水由雨水管网排放。生产废水和生活污水经厂区污水处理设施处理后，部分达到新沂经济开发区污水处理厂接管标准，通过园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，剩余部分进一步深度生化净化处理后，回用于生产。污水处理工艺见图4.1-1。

图4.1-1  一期工程废水处理工艺流程图

工艺说明：

（1）废水生化处理排放系统工艺流程描述

A、集水、格栅池

格栅倾斜设在格栅井的渠道中，以防漂浮物阻塞构筑物的孔道、闸门和管道或损坏水泵等机械设备，起着预理水质和保护设备的双重作用。

B、事故调节池

收集连续式高浓度碱减量废水，设计事故调节池为低高位水池，配套集水泵井，高浓度碱减量废水回收设备装置，回收后的废水混入综合废水调节池。

C、综合废水调节池

来自车间的间竭式碱减量机排放的生产废水和印染废水、高浓度碱减量废水回收后的废水，每日分数次量高峰期，水质，水量时有变化，对生物处理系统正常发挥其净化功能不利，甚至还可以对其造成破坏。同样对于物化处理系统，水量和水质波动越大，过程参数难以控制，处理效果越不稳定；反之，波动越稳定，处理效果越好。所以设计工艺充分考虑废水水量、水质的波动性，以提供对有机物负荷的缓冲能力，防止生物处理系统负荷的急剧变化，防止高浓度有毒物质进入生物处理系统，加入盐酸调PH至8左右。

D、UVHSB厌氧[深度]水解生物池装置

废水经调节PH值，均匀水质后由废水提升泵提升至厌氧水解生物池装置内进行厌氧水解生物反应，分解有机污染物的分子结构，化大分子为小分子。

E、A/O法氧好氧生化池

废水经厌氧水解生化后自流至好氧生化池，进行缺氧——好氧生物降解，设计A/O法好氧生化池为双级。设计配套鼓风机8台，设计气水比38:1。

F、A/O法生化沉淀池

废水经A/O法好氧生化后，产生大量的活性污泥，通过沉淀，污泥与水分离，上层清水自流至排放池和后处理池，下层污泥回流到UVHSB生物池和A池，剩余污泥排至污泥浓缩池。设计A/O法生化沉淀池出水能达到纳管排放标准。设计A/O法生化沉淀池处理出水达到地方纳管排放标准。

（2）清水回用深度生化净化处理系统工艺流程描述

A、物化净化气浮装置

废水经过厌氧、好氧生化，沉淀、生物过滤处理后，还会有少量的生物不可降有机物暂留在水中，再通过加药、进一步的物化过滤净化处理。

B、生物接触好氧生物池

进一步深度生化净化处理，确保废水经处理后的清水达到回用水标准。

C、最终气浮物化净化装置和回用清水贮存池

进一步深度物化净化处理，确保废水经处理后的清水达到回用水标准。对处理清水进行水贮存待回用于生产。

D、最终多介质生物过滤净化器

清水经过生物过滤净化处理后，还会有少量的生物SS暂留在水中，清水进一步的过滤净化处理制备淸水回用于生产。

E、脱色离子交换器

经过过滤净化处理后的清水，再经离子交换进一步脱色处理，清水进一步的过滤净化处理制备回用水。

（3）污泥处理系统工艺流程描述

A、污泥浓缩池和污泥脱水机

废水处理系统所产生的剩余污泥排至污泥浓缩池，浓缩污泥由泵提升至污泥脱水机干化处理。

- 4.1.2废气排放及其防治措施

定型机运行时排放的废气中含有颗粒物、油烟，每2台定型机废气经一套静电油烟净化器除尘除油设施处理后，合并通过一根15米排气筒达标排放。

一期工程废气治理措施及废气排放去向见表4.1-1。

表4.1-1  一期工程废气产生与排放情况

| 污染源名称 | 污染物名称 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定型机 | 颗粒物、油烟 | 静电油烟净化器除尘除油设施 | 一根15m高的排气筒排放 |
| 污水处理站 | H2S、NH3 | 厂区绿化、密闭厌氧塔、污泥压滤、存储场所密闭 | 无组织排放 |

徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿m纺织面料整理项目卫生防护距离为污水处理站周围200m范围，经调查，卫生防护距离内没有居民、学校、医院等环境敏感目标。

在以后的规划中，卫生防护距离范围禁止新建居住区、医院、学校等环境敏感目标。

- 4.1.3噪声排放及其防治措施

一期工程产生噪声的设备主要有染色机、烘干机、循环水泵和冷却风机等。通过选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

工程实际总投资为24144万元，实际环保投资一期为3089.38万元，建设单位在实际建设过程中按照环评及其批复的要求落实了各项环保措施。环保设施实际投资情况见表4.2-1。

表4.2-1  一期工程实际环保投资一览表

| 类别 | 环评要求 |  | 设计投资（万元） | 实际建设情况 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一车间定型机废气 | 1套静电除油和除尘设施，1个15m高排气筒 | 22 | 1套静电除油和除尘设施，1个15m高排气筒 | 147 |
|  | 导热油炉1 | 1个15m的排气筒 | 1 | 未建设 | 0 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站加盖及除臭措施，一期建成 | 5 | 厂区绿化、密闭厌氧塔、污泥压滤、污泥存储场所密闭 | 24 |
| 废水 | 预曝调节池、初沉池、水解酸化池、接触氧化池、MBR、反渗透装置及管网等，一期建成 |  | 1850 | 厌氧水解+A/O好氧生化+气浮+曝气+最终气浮+离子交换 | 2350 |
| 土壤及地下水 | 生产车间一及附近区域地面防渗 |  | 20 | 生产车间一及附近区域地面防渗 | 20 |
| 固废 | 危险固废收集、贮存场所防渗等建设 |  | 10 | 危险固废收集、贮存场所防渗等建设 | 10 |
|  | 委托处理 |  | 274.38 | 委托处理 | 274.38 |
| 噪声 | 车间一及公用工程室内、减振、消音器、操作间隔离、减振、消音器 |  | 4 | 车间一及公用工程室内、减振、消音器、操作间隔离、减振、消音器 | 4 |
| 排污口规范化整治 | 废水：排污口设置明显标志及装备污水流量计、COD在线监测仪。 废气：车间一及导热油炉排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。 噪声：在车间一及公用工程噪声设备点，设置环境保护标志牌。 固废：设置专用的贮存设施或堆放场地；设置标志牌。 |  | 4 | 准备了污水流量计、COD在线监测仪。 废气：车间一安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。 噪声：在车间一及公用工程噪声设备点，设置环境保护标志牌。 固废：设置专用的贮存设施或堆放场地；设置标志牌。 | 40 |
| 环保监测 | 日常监测仪器1套，一期配齐 |  | 10 | 日常监测仪器1套 | 10 |
| 绿化 | 绿化面积10200m2，一期全部到位 |  | 10 | 绿化面积10200m2 | 10 |
| 其他 | 未预见费用及环保预备金 |  | 10 | 碱回收装置 | 200 |
| 合计 |  |  | 2220.38 | 合计 | 3089.38 |

# 5 建设项目环评报告书的主要结论及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告书的结论

徐州荣盛纺织整理有限公司拟投资24144万元，在江苏新沂经济开发区征地126.5亩，建设年加工2.6亿m纺织面料整理项目，项目建成后将完善新沂市及周边地区纺织行业的产业链，改善苏北纺织业发展环境，目前该项目已获得江苏省发展和改革委员会备案通知书（苏发改工业发[2011]1654号）和江苏省环境工程咨询中心建设项目环评咨询意见（咨询【2011】第71号）。

## 5.2结论

- 5.2.1项目符合国家产业政策

《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类产业中第二十条第8款：采用酶处理、高效短流程前处理、冷轧堆前处理及染色、短流程湿蒸轧染、气流染色、小浴比染色、涂料印染、数码喷墨印花、泡沫整理等染整清洁生产技术和防水防油防污、阻燃、抗静电及多功能复合等功能性整理技术生产高档纺织面料。本项目采用气流染色、小浴比染色等染整清洁生产技术和防水防油防污、阻燃、抗静电等功能性整理技术生产高档纺织面料，因此本项目属于国家鼓励类项目。项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》和《江苏省工业结构调整指导目录》要求。

- 5.2.2项目选址基本符合新沂经济开发区总体规划

经方案比选，项目选址于新沂经济开发区化工产业集聚区唐店片区，与新沂经济开发区污水处理厂较近，新沂经济开发区污水厂主要为处理化工污水而建，所处理的污水水质与项目印染废水相似，可有效接纳项目废水，新沂经济开发区化工产业集聚区已通过环境影响评价，目前新沂经济开发区污水处理厂、集中供热采用通新生物质热电厂蒸汽，供汽管网正在建设，园区产生的危险废物委托有资质的单位集中处理，因此项目选址于新沂经济开发区化工产业集聚区唐店片区是可行的。项目已取得了新沂市规划局的选址意见书（选字320381201100105号），项目选址基本合理。

- 5.2.3项目符合清洁生产要求

本项目通过先进的原料路线和生产工艺，优化设备选型、强化自动控制，同时加强运行过程中的废水回用、冷却的循环利用等，在资源能源利用指标和污染物产生指标（末端处理前）上大部分指标均能达到清洁生产一级标准，项目建设从原料路线至生产过程、产品应用较好地贯彻了清洁生产理念，符合生产要求。

- 5.2.4污染防治措施技术经济可行性

(1)废气

项目产生有组织废气污染物是导热油炉产生的废气及定型机废气，导热油炉使用清洁能源天然气作为燃料，燃烧后产生的污染较少。定型机运行时含油烟和粉尘，经静电油烟净化器除尘除油，烟尘和油气去除效率在95%左右，然后通过引风机引出厂房外达标排放，对大气环境影响较小。根据（HJ2.2-2008）大气环境防护距离定义及确定方法，扩建项目大气环境防护距离计算结果显示无超标点，厂界无组织监控点浓度及评价区域环境质量均能达到相应评价标准，因此本项目无大气防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，经计算确定项目大气卫生防护距离为污水处理站周围100m范围。类比污水处理厂恶臭污染物排放情况，最终确定项目卫生防护距离为污水处理站周围200m范围，经现场调查，建设项目500m范围内为规划工业用地，无居民、学校等环境保护敏感目标。

(2)废水

根据本项目生产工艺和产污环节分析，项目产生的废水中COD含量较低的工艺废水（主要为高档无捻织物退浆水洗废水W1-1、染色后步清洗废水W1-3、烘干工序废水W1-4，中高档强捻织物退浆水洗废水W2-1和W3-1、预缩水洗废水W2-2和W3-2、碱减量后步洗废水W2-4和W3-4、染色后步水洗废水W2-6和W3-6、烘干工序废水W2-7和W3-7，设备清洗废水）进入回用水处理系统，出水达到《纺织染整工业废水治理技术规范》（HJ 471-2009）中漂洗生产用水和染色用水水质标准后回用于生产；项目产生的废水中COD含量高的工艺废水（主要为高档无捻织物染色前步清洗废水W1-2、树脂整理废水W1-5；中高档强捻织物碱减量前步洗废水W2-3和W3-3、染色前步水洗废水W2-5和W3-5、树脂整理废水W2-8和W3-8）、生活污水、地面冲洗水与反渗透浓水、反渗透冲洗水进入综合污水处理装置处理满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32/670-2004）表2规定的排放限值，同时满足新沂经济开发区污水处理厂接管本项目的标准，经截污管网排入该污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。

(3)噪声

本项目主要噪声源为染色机、烘干机、循环水泵和冷却风机等。根据噪声源特征，优先选用低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。采取声学控制措施，空压机、电机、风机、各类泵均建有良好隔声效果的站房，避免露天布置等处理，在安装时采取一些减震防噪措施。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界，减少对厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染，经采取上述噪声防治措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

- 5.2.5环境功能区可达性

(1)大气环境现状监测结果表明，项目所在区域大气环境质量良好，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准的要求。

(2)地表水现状监测结果表明，新墨河监测断面中的部分监测因子水质指标均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，属中度污染。沐河王庄闸个别监测因子超标，不满足Ⅳ类水质要求。

(3)声环境现状监测结果表明，本项目所在地环境质量现状均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境现状良好。

(4)地下水环境现状监测表明：各监测点位监测因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。

(3)项目导热油炉使用清洁能源天然气作为燃料，对大气环境影响较小；定型机废气经静电油烟净化器除尘除油后可实现达标排放，不会影响区域环境空气等级；项目的废水可以实现达标排放，对地表水环境影响较小；厂内噪声源经采用建筑隔声、敷设消吸音材料等措施消声降噪后可实现厂界达标；本项目产生的危险废物均能得到妥善处理，项目实施后不会使周边环境质量下降。

- 5.2.6总量控制

(1)大气污染物：

一期：SO20.0058t/a，NO21.16t/a，烟尘0.097 t/a，粉尘0.8 t/a，油烟0.24 t/a；

二期：SO20.024t/a，NO24.8 t/a，烟尘0.40 t/a，粉尘0.64 t/a，油烟0.19 t/a；

三期：SO20.024t/a，NO24.8 t/a，烟尘0.40 t/a，粉尘0.64 t/a，油烟0.19 t/a；

全厂：SO20.054t/a，NO210.76 t/a，烟尘0.90 t/a，粉尘2.08 t/a，油烟0.62 t/a。

项目SO2排放总量在化工产业集聚区内平衡。

(2)水污染物

一期：申请接管考核量为：废水量450720m3/a、COD159.01t/a、氨氮0.07t/a、SS37.77t/a。排放环境量：废水量450720m3/a、COD22.54t/a、氨氮0.07t/a、SS4.51t/a。

二期：申请接管考核量为：废水量678865m3/a、COD239.5t/a、SS56.89t/a。排放环境量：废水量678865m3/a、COD33.94t/a、SS6.79t/a。

三期：申请接管考核量为：废水量678865m3/a、COD239.5t/a、SS56.89t/a。排放环境量：废水量678865m3/a、COD33.94t/a、SS6.79t/a。

全厂：申请接管考核量为：废水量1808450m3/a、COD638.01t/a、氨氮0.07t/a、SS151.55t/a。排放环境量：废水量1808450m3/a、COD90.42t/a、氨氮0.07t/a、SS151.55t/a。

项目三期全部建成主要水污染物排放量（COD90.42t/a、氨氮0.07t/a）可在新沂市嘉泰化工有限公司老厂区关闭后形成的减排量（COD358t/a、氨氮14.52t/a）平衡解决。

(3)固体废物：0。

- 5.2.7公众意见

公众调查统计结果表明，公众均表示支持或有条件支持项目建设，周围公众对项目建设持有条件赞同态度，环保要求较高，对公众调查中提出的意见，建设单位应加强环保意识，确保“三同时”的实施和污染物的达标排放，杜绝污染事件和扰民事件的发生。建设项目在建设期和运营期都要重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目实施后不会对周围环境和公众造成污染和危害。

- 5.2.8总结论

(1)本项目采用气流染色、小浴比染色等染整清洁生产技术和防水防油防污、阻燃、抗静电等功能性整理技术生产高档纺织面料，属于鼓励类项目，目前该项目已获得江苏省发展和改革委员会备案通知书（苏发改工业发[2011]1654号）和江苏省环境工程咨询中心建设项目环评咨询意见（咨询【2011】第71号），项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》和《江苏省工业结构调整指导目录》要求；

(2)项目选址于新沂经济开发区化工产业集聚区唐店片区，废水可排入新沂经济开发区污水处理厂处理。新沂经济开发区化工产业集聚区唐店片区园区已通过环境影响评价，目前新沂经济开发区污水处理厂、集中供热采用通新生物质热电厂蒸汽，供汽管网正在建设，园区产生的危险废物交有资质的单位集中处理，项目已取得了新沂市规划局的选址意见书，项目选址基本合理；

(3)项目采用的生产工艺和设备处于国内先进水平，在资源能源利用指标和污染物产生指标（末端处理前）上大部分指标均能达到清洁生产一级标准（国际先进水平），总体达到清洁生产二级标准（国内先进水平）；

(4)各项污染治理措施合理，经有效处理后可保证污染物达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域环境功能类别；

(5)建设项目可做到污染物达标排放，总量指标可得到平衡；

(6)公众参与调查表明当地公众支持建设项目的建设；

(7)本项目在制定环境风险应急预案的基础上，经采取有效的事故防范和减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。

综上所述，建设单位在严格落实环保“三同时”措施，确保污染物达标排放，不降低区域现有环境功能的条件下，从环保的角度看，建设项目的建设是可行的。

- 5.3措施和建议

(1)切实做好各项污染治理工作，保证生产中产生各污染物达标排放。

(2)提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。

(3)在厂界周围布置绿化隔离带，种植高大树木，在美化环境的同时提高对噪声污染的控制，减少废气及噪声对周围环境的影响。

(4)对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。

（5）本评价报告是以业主提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。

具体环评结论见附件4。

## 5.4审批部门审批决定

江苏省环保厅于2012年6月25日对徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿m纺织面料整理项目进行批复（苏环审〔2012〕128号），批文详见附件3。

# 6 验收执行标准

## 6.1废水评价标准

建设项目废水主要有生产废水、生活污水、回用水处理系统产生的反渗透浓水和反渗透装置冲洗废水。针对印染废水特点，本项目废水进行分质处理。项目废水COD含量较低的工艺废水进入回用水处理系统，出水达到《纺织染整工业废水治理技术规范》（HJ 471-2009）中漂洗生产用水和染色用水水质标准后回用于生产。

COD含量高的工艺废水、生活污水、地面冲洗水与反渗透浓水、反渗透冲洗水进入综合污水处理装置处理，出水满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32/670-2004）表2规定的排放限值，同时满足新沂经济开发区污水处理厂接管本项目的标准，经开发区截污管网，排入新沂开发区污水处理厂进一步处理。新沂经济开发区污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，具体标准值见表6.1-1~6.1-3。

表6.1-1  （HJ 471-2009）漂洗和染色回用水水质标准

| 序号 | 项目 | 漂洗用回用水水质 | 染色用水水质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 25 | 10 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计，mg/L） | 450 | （见注） |
| 3 | pH值 | 6.0～9.0 | 6.5～8.5 |
| 4 | 铁（mg/L） | 0.2～0.3 | ≤0.1 |
| 5 | 锰（mg/L） | ≤0.2 | ≤0.1 |
| 6 | 透明度(cm) | ≥30 | ≥30 |
| 7 | 悬浮物（mg/L） | ≤30 | ≤10 |
| 8 | 化学需氧量（mg/L） | ≤50 | / |
| 9 | 电导率( us/cm) | ≤1500 | / |
| 注：原水硬度小于150mg/L可全部用于生产。 |  |  |  |

表6.1-2  纺织染整工业水污染物排放标准（DB32/670-2004）

| 序号 | 项目 | 表2规定的排放限量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | / |
| 2 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 3 | 化学需氧量CODcr（mg/L） | ≤500 |
| 4 | 生化需氧量BOD5（mg/L） | ≤300 |
| 5 | 悬浮物（mg/L） | ≤400 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | / |
| 7 | 总磷（mg/L） | / |
| 8 | 硫化物（mg/L） | 2.0 |
| 9 | 六价铬（mg/L） | 0.5 |
| 10 | 铜（mg/L） | 2.0 |
| 11 | 苯胺类（mg/L） | 5.0 |
| 12 | 二氧化氯（mg/L） | 0.5 |
| 12 | m3/百米布最高允许排水量（布幅以914mm计；宽幅布按比例折算） | 2.5 |
| 14 | m3/吨纤维最高允许排水量） | 150 |

表6.1-3   新沂经济开发区污水处理厂接管本入水和出水标准（mg/L）

| 项目 | pH（无量纲） | 色度（倍） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 6～9 | 80 | 500 | 300 | 400 | 35 |
| 出水标准 | 6～9 | 30 | 50 | 10 | 10 | 5（8）* |

根据现有政策，自2013年1月1日起废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准，自2012年7月1日起回用部分执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011），具体准见表6.1-4、6.1-5。

表6.1-4  纺织染整工业回用水水质（FZ/T01107-2011）

| 序号 | 项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | ≤25 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 |
| 3 | pH值 | 6.5～8.5 |
| 4 | 铁（mg/L） | ≤0.3 |
| 5 | 锰（mg/L） | ≤0.2 |
| 6 | 透明度(cm) | ≥30 |
| 7 | 悬浮物（mg/L） | ≤30 |
| 8 | 化学需氧量（mg/L） | ≤50 |

表6.1-5  纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）

| 序号 | 项目 | 表2规定的间接排放限量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | / |
| 2 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 3 | 化学需氧量CODcr（mg/L） | ≤200 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | ≤100 |
| 5 | 氨氮（mg/L） | 20 |

## 6.2废气排放标准

项目污水处理站产生的NH3和H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 二级标准；有组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，定型机废气参照执行《绍兴市人民政府办公室关于对市区印染行业定型机废气进行整治的通知》（绍政办发【2006】40号）规定的要求，具体标准值见6.2-1~6.2-2。

表6.2-1  恶臭污染物厂界标准值  (单位：mg/m3)

| 控制项目 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 二级（新扩改建） | 1.5 | 0.06 |

表6.2-2  定型机排放标准

| 污染物 | 最高允许排放速率（kg/h） | 最高允许排放浓度mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H=15m |  |  |
| 粉尘 | 3.5 | 120 | （GB16297-1996）二级标准 |
| 油烟 | 0.4 | 60 | （绍政办发【2006】40号）规定的要求 |

## 6.3噪声评价标准

根据环评报告批复要求，一期工程厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见表6.3-1。

表6.3-1  噪声排放标准

| 标准执行时间 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 65 | 55 | （GB12348-2008）3类 |

# 7 验收监测内容

## 7.1废水验收监测内容

一期工程废水监测点位、监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1  废水监测情况

| 监测点位 | 监测项目 | 单位数 | 点位编号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站出口 | pH | 1个 | Sw01 | 4次/天，连续2天 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |
|  | 色度 |  |  |  |
|  | 流量 |  |  |  |
| 污水处理站回用水 | pH | 1个 | Sw02 | 4次/天，连续2天 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |
|  | 色度 |  |  |  |

## 7.2废气验收监测内容

一期工程废气监测点位、监测因子及监测频次见表7.2-1。

表7.2-1  废气监测情况

| 污染源 | 监测项目 | 监测点位 | 点位数 | 点位编号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定型工序废气 | 颗粒物 | 排气筒出口 | 1 | Qy01 | 3次/天，连续2天 |
|  | 油烟 |  |  |  |  |

## 7.3噪声验收监测内容

噪声监测点位、项目、频次见表7.3-1。

表7.3-1  噪声监测情况

| 监测点位 | 监测项目 | 点位数 | 点位编号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 厂界噪声 | 4 | ▲N1～▲N4 | 昼夜各2次，连续2天 |

废水、废气、噪声验收监测点位平面布置图见附图3。

# 8 质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

废水、废气、噪声验收监测分析方法和技术依据见表8.1-1。

表8.1-1  废气、噪声监测分析方法及依据

| 类别 | 项目 | 检测方法及依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 (有组织) | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定采样方法GB/T16157-1996及修改单 | / |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 | / |
|  | 油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） GB18483-2001 | / |
| 废气 (无组织) | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局 （2003） 3.1.11.2 | / |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | / |
| 废水 | pH值 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002）3.1.6.2 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | / |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | / |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T11903-1989 | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | / |

## 8.2监测仪器

本项目监测所使用的仪器名称、型号、厂家及检定情况见下表8.2-1。

表8.2-1  本项目监测使用仪器情况一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| 多功能声级计 | AWA5688 | XC168 |
| 电子天平 | ME-104E | XC005 |
| 智能空气综合采样器 | 崂应2050 | XC027、XC026 |
| 双路大气采样器 | TQ-1000 | XC086、XC083 |
| 防爆双路大气采样器 | FCC-1000 | XC103 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H | XC163 |
| 微电脑烟尘平行采样仪 | 武汉天虹TH-880F | XC151 |
| 便携式pH计 | PHB-5 | XC169 |
| 可见分光光度计 | T6新悦 | XC006 |
| 红外分光测油仪 | OIL 460 | XC016 |
| 紫外可见分光光度计 | TU-1810 | XC007 |
| 电子天平 | ME155DU | XC069 |

## 8.3质量保证

一期工程验收监测期间，生产设备正常运行，符合验收监测工况要求；验收监测中采用的布点、采样及分析测试方法均符合国家监测分析方法标准、监测技术规范或有关规定等。

本次监测的质量控制严格按徐州徐测环境检测有限公司编制的《质量手册》（第三版第1次修订）执行，现场所用仪器均经计量检定和校准后并在有效期内使用；声级计使用前、后在现场校正，灵敏度相差不大于0.5dB(A)；监测的采样记录及分析测试结果均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，所有参加本次验收监测的人员均经过考核并持有上岗证书。废水监测采样过程中加采不少于10%的现场平行样，实验室分析过程中也增加不少于10%的室内平行样，不少于10%的加标回收样品分析。

# 9 验收监测结果

## 9.1生产工况

监测单位徐州徐测环境检测有限公司组织人员于2018年12月24~25日对该项目的废气、废水、厂界噪声等进行了采样分析。验收监测期间，生产设备正常运行，环保设施运行正常。

## 9.2废水验收监测结果及评价

- 9.2.1废水验收监测结果

废水验收监测结果见表9.2-1、9.2.2。

表9.2-1  废水监测结果一览表

| 采样 时间 | 监测点位 |  | 污水处理站出口（★Sw01） |  |  |  |  | 均值/范围 | 执行 标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C18FZ093Sw01-1 |  | C18FZ093 Sw01-2 | C18FZ093 Sw01-3 | C18FZ093Sw01-4 |  |  |  |
| 2018. 12.24 | pH值 | 无量纲 | 7.52 |  | 7.54 | 7.54 | 7.51 | 7.53 | 6-9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 156 |  | 153 | 146 | 142 | 149.3 | ≤200 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 68 |  | 75 | 72 | 64 | 69.8 | ≤100 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.401 |  | 0.378 | 0.418 | 0.458 | 0.41 | ≤20 | 达标 |
|  | 色度 | 倍 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | ≤80 | 达标 |
|  | 流量 | t/h | 80 |  |  |  |  | 80 | / | 达标 |
|  | 样品状态 |  | 淡黄、无味、无浮油 |  | 淡黄、无味、无浮油 | 淡黄、无味、无浮油 | 淡黄、无味、无浮油 | / | / | / |
| 采样 时间 | 监测点位 |  | 污水处理站出口（★Sw01） |  |  |  |  | 均值/范围 | 执行 标准 | 评价 |
|  | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C18FZ093 Sw01-5 |  | C18FZ093 Sw01-6 | C18FZ093 Sw01-7 | C18FZ093 Sw01-8 |  |  |  |
| 2018. 12.25 | pH值 | mg/L | 7.53 |  | 7.20 | 7.52 | 7.54 | 7.45 | 6-9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 125 |  | 129 | 120 | 116 | 122.5 | ≤200 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 70 |  | 62 | 70 | 66 | 67 | ≤100 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.424 |  | 0.400 | 0.442 | 0.408 | 0.42 | ≤20 | 达标 |
|  | 色度 | mg/L | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | ≤80 | 达标 |
|  | 流量 | mg/L | 80 |  |  |  |  | 80 | / | 达标 |
|  | 样品状态 |  | 淡黄、无味、无浮油 | 淡黄、无味、 无浮油 |  | 淡黄、无味、 无浮油 | 淡黄、无味、无浮油 | / | / | / |

表9.2-2  污水处理站回用水监测结果一览表

| 采用时间 | 监测点位 |  |  | 污水处理站回用水（★Sw02） |  |  |  | 均值/范围 | 执行标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品编号 |  |  | C18FZ093Sw02-1 | C18FZ093Sw02-2 | C18FZ093Sw02-3 | C18FZ093Sw02-4 |  |  |  |
| 2018. 12.24 | pH值 |  | 无量纲 | 7.62 | 7.60 | 7.64 | 7.63 | 7.62 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.75 | ≤50 | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | mg/L | 4 | 7 | 5 | 7 | 5.75 | ≤30 | 达标 |
|  | 色度 |  | 倍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ≤25 | 达标 |
|  | 样品状态 |  |  | 无色、无味、无浮油 | 无色、无味、无浮油 | 无色、无味、无浮油 | 无色、无味、无浮油 | / | / | / |
| 采样 时间 | 采样点位 |  |  | 污水处理站回用水（★Sw02） |  |  |  | 均值/范围 | 执行标准 | 评价 |
|  | 样品编号 |  |  | C18FZ093Sw02-5 | C18FZ093Sw02-6 | C18FZ093Sw02-7 | C18FZ093Sw02-8 |  |  |  |
| 2018. 12.25 | pH值 | 无量纲 |  | 7.64 | 7.62 | 7.64 | 7.66 | 7.64 | 6.5～8.5 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ≤50 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L |  | 5 | 5 | 7 | 6 | 5.75 | ≤30 | 达标 |
|  | 色度 | 倍 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ≤25 | 达标 |
|  | 样品状态 |  |  | 无色、无味、无浮油 | 无色、无味、无浮油 | 无色、无味、无浮油 | 无色、无味、无浮油 | / | / | / |

- 9.2.2回用水量

根据企业提供的2018年1月至2018年12月的污水处理站报表，本项目废水回用量如下：

表9.2-3  回用水量表

| 月份 | 回用量% | 月份 | 回用量% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42.3 | 7 | 41.8 |
| 2 | 43.1 | 8 | 40.3 |
| 3 | 43.4 | 9 | 42.3 |
| 4 | 41.5 | 10 | 40.8 |
| 5 | 41.4 | 11 | 41.2 |
| 6 | 44.2 | 12 | 40.6 |

根据表9.2-3，本项目回用水量为40.3%~44.2%，满足水重复利用率不得低于40%的要求。

- 9.2.3废水验收监测评价

验收监测结果表明：验收监测期间，一期工程废水总排放口水质中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、色度两日日均排放浓度均能满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准及新沂经济开发区污水处理厂的接管标准要求。回用水水质中pH值、化学需氧量、悬浮物、色度两日日均排放浓度均能满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011），且满足水重复利用率不得低于40%的要求。

## 9.3废气验收监测结果及评价

- 9.3.1废气验收监测结果

一期工程有组织废气排放验收监测结果见表9.3-1~9.3-4。

表9.3-1  一期定型车间废气排放监测结果一览表

| 测试项目 |  | 单位 | 定型工序静电除尘器+静电除油总排口（Qy01） |  |  | 定型工序静电除尘器+静电除油总排口（Qy01） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年12月24日 |  |  | 2018年12月25日 |  |  |
| 排气筒高度 |  | m | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 排气筒断面积 |  | m2 | 0.785 |  |  | 0.785 |  |  |
| 样品编号 |  | — | B18FZ093Qy01-1 | B18FZ093Qy01-2 | B18FZ093Qy01-3 | B18FZ093Qy01-4 | B18FZ093Qy01-5 | B18FZ093Qy01-6 |
| 排气温度 |  | ℃ | 48 | 46 | 48 | 48 | 44 | 46 |
| 排气含湿量 |  | % | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 烟气含氧量 |  | % | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.7 |
| 排气静压 |  | Pa | 50 | 70 | 50 | 40 | 20 | 20 |
| 排气动压 |  | Pa | 103 | 64 | 81 | 98 | 107 | 109 |
| 排气流速 |  | m/s | 11.1 | 8.7 | 9.9 | 10.8 | 11.2 | 11.4 |
| 标干排气量 |  | m3/h | 25660 | 20341 | 22764 | 25247 | 26494 | 26694 |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.2 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 5.4 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.082 | 0.096 | 0.123 | 0.109 | 0.117 | 0.144 |
| 油烟 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.46 | 0.32 |
|  | 排放速率 | kg/h | 6.2×10-3 | 5.5×10-3 | 5.92×10-3 | 9.1×10-3 | 0.012 | 8.5×10-3 |

验收监测结果表明：验收监测期间，一期工程有组织排放污染物浓度粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，油烟满足《绍兴市人民政府办公室关于对市区印染行业定型机废气进行整治的通知》（绍政办发【2006】40号）规定的要求无组织废气排放验收监测结果见表9.3-5，气象参数表9.3-6。

表9.3-5  无组织废气监测结果一览表

| 检测点位 | 采样日期 | 采样时段 | 样品编号 | 硫化氢 （mg/m3） | 氨 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向（Qw01） | 2018年 12月24日 | 09:00-10:00 | B18FZ093Qw01-1 | 0.004 | 0.11 |
|  |  | 11:00-12:00 | B18FZ093Qw01-2 | 0.002 | 0.12 |
|  |  | 13:00-14:00 | B18FZ093Qw01-3 | 0.004 | 0.06 |
|  |  | 15:00-16:00 | B18FZ093Qw01-4 | 0.001 | 0.09 |
|  | 2018年 12月25日 | 09:00-10:00 | B18FZ093Qw01-5 | 0.001 | 0.48 |
|  |  | 11:00-12:00 | B18FZ093Qw01-6 | 0.002 | 0.46 |
|  |  | 13:00-14:00 | B18FZ093Qw01-7 | 0.002 | 0.10 |
|  |  | 15:00-16:00 | B18FZ093Qw01-8 | 0.002 | 0.08 |
| 下风向（Qw02） | 2018年 12月24日 | 09:00-10:00 | B18FZ093Qw02-1 | 0.001 | 0.22 |
|  |  | 11:00-12:00 | B18FZ093Qw02-2 | 0.002 | 0.23 |
|  |  | 13:00-14:00 | B18FZ093Qw02-3 | 0.001 | 0.25 |
|  |  | 15:00-16:00 | B18FZ093Qw02-4 | 0.002 | 0.07 |
|  | 2018年 12月25日 | 09:00-10:00 | B18FZ093Qw02-5 | 0.004 | 0.65 |
|  |  | 11:00-12:00 | B18FZ093Qw02-6 | 0.002 | 0.09 |
|  |  | 13:00-14:00 | B18FZ093Qw02-7 | 0.001 | 0.45 |
|  |  | 15:00-16:00 | B18FZ093Qw02-8 | 0.001 | 0.92 |
| 下风向（Qw03） | 2018年 12月24日 | 09:00-10:00 | B18FZ093Qw03-1 | 0.002 | 0.03 |
|  |  | 11:00-12:00 | B18FZ093Qw03-2 | 0.001 | 0.29 |
|  |  | 13:00-14:00 | B18FZ093Qw03-3 | 0.002 | 0.13 |
|  |  | 15:00-16:00 | B18FZ093Qw03-4 | 0.001 | 0.69 |
|  | 2018年 12月25日 | 09:00-10:00 | B18FZ093Qw03-5 | 0.002 | 0.23 |
|  |  | 11:00-12:00 | B18FZ093Qw03-6 | 0.001 | 0.50 |
|  |  | 13:00-14:00 | B18FZ093Qw03-7 | 0.001 | 0.30 |
|  |  | 15:00-16:00 | B18FZ093Qw03-8 | 0.002 | 0.35 |
| 下风向（Qw04） | 2018年 12月24日 | 09:00-10:00 | B18FZ093Qw04-1 | 0.001 | 0.28 |
|  |  | 11:00-12:00 | B18FZ093Qw04-2 | 0.001 | 0.45 |
|  |  | 13:00-14:00 | B18FZ093Qw04-3 | 0.003 | 0.18 |
|  |  | 15:00-16:00 | B18FZ093Qw04-4 | 0.001 | 0.15 |
|  | 2018年 12月25日 | 09:00-10:00 | B18FZ093Qw04-5 | 0.001 | 0.15 |
|  |  | 11:00-12:00 | B18FZ093Qw04-6 | 0.002 | 0.48 |
|  |  | 13:00-14:00 | B18FZ093Qw04-7 | 0.001 | 0.72 |
|  |  | 15:00-16:00 | B18FZ093Qw04-8 | 0.002 | 0.33 |
| 监控点浓度最大值 |  | / | / | 0.04 | 0.92 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 二级标准 |  | / | / | 0.06 | 1.5 |
| 达标情况 |  | / | / | 达标 | 达标 |

表9.3-6  气象参数

| 检测日期 | 检测时间 | 徐州荣盛纺织整理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度 （℃） | 气压 （kPa） | 相对湿度 （%） | 风速 （m/s） | 风向 | 天气状况 |
| 2018.12.24 | 9:00 | 4.2 | 102.8 | 60 | 2.0 | 东南 | 晴 |
|  | 11:00 | 7.5 | 102.8 | 59 | 1.9 | 东南 | 晴 |
|  | 13:00 | 7.3 | 102.8 | 58 | 1.8 | 东南 | 晴 |
|  | 15:00 | 5.2 | 102.8 | 60 | 2.1 | 东南 | 晴 |
| 2018.12.25 | 9:00 | 3.1 | 103.1 | 62 | 1.9 | 东南 | 阴 |
|  | 11:00 | 7.2 | 103.1 | 62 | 1.8 | 东南 | 阴 |
|  | 13:00 | 6.9 | 103.1 | 60 | 1.7 | 东南 | 阴 |
|  | 15:00 | 4.3 | 103.1 | 61 | 1.8 | 东南 | 阴 |

- 9.3.2废气验收监测评价

验收监测结果表明：验收监测期间，一期工程无组织排放的硫化氢、氨浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准要求。

## 9.4噪声验收监测结果及评价

- 9.4.1噪声验收监测结果

噪声验收监测结果见表9.4-1。

表9.4-1  噪声监测结果汇总表

| 检测项目 | 检测点位 | 检测日期 | 检测时段 | 采样编号 | 等效声级dB(A) | 执行标准dB(A) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 东厂界N1 | 2018年 12月24日 | 14:00-14:01 | B18FZ093Z01-1 | 53.4 | ≤65 | 达标 |
|  |  |  | 22:03-22:04 | B18FZ093Z01-2 | 46.1 | ≤55 | 达标 |
|  |  | 2018年 12月25日 | 10:33-10:34 | B18FZ093Z01-3 | 51.4 | ≤65 | 达标 |
|  |  |  | 22:10-22:11 | B18FZ093Z01-4 | 46.5 | ≤55 | 达标 |
| 厂界噪声 | 南厂界N2 | 2018年 12月24日 | 14:06-14:07 | B18FZ093Z02-1 | 50.2 | ≤65 | 达标 |
|  |  |  | 22:12-22:13 | B18FZ093Z02-2 | 46.9 | ≤55 | 达标 |
|  |  | 2018年 12月25日 | 10:42-10:43 | B18FZ093Z02-3 | 50.6 | ≤65 | 达标 |
|  |  |  | 22:18-22:19 | B18FZ093Z02-4 | 47.8 | ≤55 | 达标 |
| 厂界噪声 | 西厂界N3 | 2018年 12月24日 | 14:12-14:13 | B18FZ093Z03-1 | 56.0 | ≤65 | 达标 |
|  |  |  | 22:19-22:20 | B18FZ093Z03-2 | 48.0 | ≤55 | 达标 |
|  |  | 2018年 12月25日 | 10:50-10:51 | B18FZ093Z03-3 | 57.1 | ≤65 | 达标 |
|  |  |  | 22:24-22:25 | B18FZ093Z03-4 | 48.8 | ≤55 | 达标 |
| 厂界噪声 | 北厂界N4 | 2018年 12月24日 | 14:30-14:31 | B18FZ093Z04-1 | 51.7 | ≤65 | 达标 |
|  |  |  | 22:27-22:28 | B18FZ093Z04-2 | 44.9 | ≤55 | 达标 |
|  |  | 2018年 12月25日 | 10:57-10:58 | B18FZ093Z04-3 | 52.0 | ≤65 | 达标 |
|  |  |  | 22:34-22:35 | B18FZ093Z04-4 | 46.8 | ≤55 | 达标 |

- 9.4.2噪声验收监测评价

验收监测结果表明：验收监测期间，东、南、西、北4厂界测点昼间等效声级监测值在（50.2～57.1）dB(A)之间，夜间等效声级监测值在（44.9～48.8）dB(A)之间，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 9.5总量核算

- 9.5.1废水污染物总量核算

一期工程废水总量核算见表9.5-1。

表9.5-1  废水污染物排放总量核算表

| 项目 | 污染物 | 污染物日均排放浓度/排放量 | 年运行 时间 | 污染物年排放量（t/a） | 最高允许排放量（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 流量 | 80t/h | 260天 | 166400 | 450720 | 达标 |
|  | pH | 7.49 |  | / | / | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 135.86mg/L |  | 22.61 | 159.01 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 68.38mg/L |  | 11.38 | 37.77 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.416mg/L |  | 0.069 | 0.07 | 达标 |
|  | 色度 | 8mg/L |  | / | / | 达标 |

由表9.5-1可以看出，一期工程外排的废水各污染物排放量均低于环评报告书中的核算排放量。

- 9.5.2废气污染物总量核算

一期工程废气总量核算见表9.5-2。

表9.5-2  废气污染物排放总量核算表

| 项目 | 污染物 | 排放速率均值kg/h | 污染物年排放量（t/a） | 最高允许排放量（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定型工序 废气 | 颗粒物 | 0.11 | 0.69 | 0.897 | 达标 |
|  | 油烟 | 0.0079 | 0.049 | 0.24 |  |

由表9.5-2可以看出，一期工程排放的废气各污染物排放量均低于环评报告书中的核算排放量。

# 10 环境管理检查结果

## 10.1执行国家建设项目环境管理制度情况

徐州荣盛纺织整理有限公司按照《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，于2012年6月委托徐州市工程咨询中心（国环评证 乙 字第1966号）编制了《徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿m纺织面料整理项目环境影响报告书》，该项目于2012年6月25日取得江苏省环境保护厅《关于对徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿米纺织面料整理项目环境影响报告书的批复》（苏环审[2012]128号）。

## 10.2环保管理规章制度建立及执行情况

已制定《徐州荣盛纺织整理有限公司环保管理制度》。

## 10.3环保监测机构及人员配置情况

委托有资质监测机构定期检测。

## 10.4环保档案管理工作情况

已建立环保档案管理工作制度。

# 11 “环评批复”落实情况检查

对照江苏省环境保护厅2012年6月25日取得江苏省环境保护厅《关于对徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿米纺织面料整理项目环境影响报告书的批复》（苏环审[2012]128号），一期工程各项内容落实情况见表11.1-1。

表11.1-1  一期工程“环评批复”落实情况检查

| 项目 | 环评批复要求 | 落实情况 | 是否满足批复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿m纺织面料整理项目（一期） | 全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则,严格执行《印染行业准入条件(2010年修订版)》,采用先进的工艺及设备，加强生产管理和环境管理,减少污染物的产生量和排放量，单位产品物耗、能耗、水回用率和污染物排放等指标须达国内先进水平。 | 项目(一)全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则,严格执行《印染行业准入条件(2010年修订版)》,采用先进的工艺及设备，加强生产管理和环境管理,减少污染物的产生量和排放量，单位产品物耗、能耗、水回用率和污染物排放等指标须达国内先进水平。 | 是 |
|  | 按“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的要求，建设厂区给排水系统。高浓度废水、地面冲洗废水和生活污水等经厂内预处理达《江苏省纺织染整工业水污染物排放标GB准》(DB32/670-2004)表2标准及污水处理厂接管要求后,接入新沂经济开发区污水处理厂集中处理。低浓度工艺废水进入回用水处理系统，处理达《纺织染整工业废水治理技术规范》(H471-2009)中漂洗生产用水和染色用水水质标准后回用于生产。 本项目水重复利用率不得低于40%。新沂经济开发区污水处理厂二期扩建工程建成投运前，本项目二、三期工程不得试生产。 | 已按“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的要求，废水经预处理后部分排入新沂经济开发区污水处理厂进一步处理，废水排放满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准及新沂经济开发区污水处理厂接管标准后，进入新沂经济开发区污水处理厂集中处理；剩余部分进一步深度生化净化处理后满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）后回用于生产。 本项目水重复利用率为40.3%~44.2%，本项目二、三期工程未生产。 | 是 |
|  | 本项目配套建设3台(3×300万Kcal/h)燃气热媒炉，所需蒸汽由新沂通新生物质环保热电有限公司热电提供。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告书》提出的要求。导热燃烧烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2061)Ⅱ时段表1和表2标准，水处理站产生的氨气、硫化氢等恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB1455493)表1二级标准。 | 本项目未设置导热油炉，验收监测结果表明：验收监测期间，一期工程有组织排放污染物浓度粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 油烟满足《绍兴市人民政府办公室关于对市区印染行业定型机废气进行整治的通知》（绍政办发【2006】40号）规定的要求； 一期工程无组织排放的硫化氢、氨浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准要求。 | 是 |
|  | 选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振隔声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 | 本项目选用低噪声设备,对高噪声设备采取有效的减振隔声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 | 是 |
|  | 加强环境风险管理,落实《报告书》提出的风险防范措施，将本项目的事故风险防范纳入园区应急防控体系，完善突发环境事故应急预案，建设不小于2400m3的事故废水收集池，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃物和危险化学品在使用、贮运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 | 本项目已取得突发环境事件应急预案的备案，备案号：320381-2018-019-L；建设了2400m3的事故废水收集池；采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃物和危险化学品在使用、贮运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 | 是 |
|  | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》(苏环规〔2011〕1号)要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置了各类排污口和标志。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》(苏环规〔2011〕1号)要求，建设、安装了自动监控设备及其配套设施。落实了《报告书》提出的环境管理及监测计划。 | 是 |
|  | 按照《报告书》提出的要求，本项目污水处理站界外须设置200米卫生防护距离。目前该范围内无环境敏感保护目标今后也不得新建居民住宅等环境敏感目标。 | 本项目污水处理站界外设置了200米卫生防护距离。目前该范围内无环境敏感保护目标今后也不得新建居民住宅等环境敏感目标。 | 是 |
|  | 加强厂区绿化，在厂界四周建设绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。 | 加强厂区绿化，在厂界四周建设绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。 | 是 |
|  | 本项目建成后，污染物年排放总量指标初步核定为： 大气污染物：一期SO20.0058t/a，NO21.16t/a，烟尘0.097 t/a，粉尘0.8 t/a，油烟0.24 t/a； 水污染物（接管考核量）：一期废水量450720m3/a、COD159.01t/a、氨氮0.07t/a、TP0.02t/a、SS37.77t/a。 | 污染物排放量核定为： 1、大气污染物：本项目一期工程排放的废气颗粒物排放量0.69t/a、油烟排放量0.049 t/a均低于环评报告书中的核算排放量。 2、水污染物（接管考核量）：废水量≤166400吨，COD≤22.61吨，SS≤11.38吨，氨氮≤0.069吨。均未超出原环评要求的一期工程排放量。 | 是 |

# 12 验收监测结论

## 12.1结论

徐州荣盛纺织整理有限公司位于新沂经济开发区新沂化工产业集聚区唐店片区，注册资金9500万元，营业范围为生产针纺织品、服装、家纺产品、皮革制品整理精加工、印染、印花、水洗等。

2012年6月25日取得江苏省环境保护厅《关于对徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿米纺织面料整理项目环境影响报告书的批复》（苏环审[2012]128号），根据项目环评及其批复，项目分三期进行建设，包括1条中高档无捻织物整理生产线（一期），2条中高档强捻织物整理生产线（二、三期）。目前项目一期已经建设完毕，二、三期尚未建设。

本次验收针对徐州荣盛纺织整理有限公司年加工2.6亿m纺织面料整理项目一期工程，目前本项目共设置6台定型机，根据企业实际情况，6台定型机均采用蒸汽供热。

1、验收监测期间工况情况

本次验收监测于2018年12月24~25日对该项目的废气、废水、厂界噪声等污染物排放进行了采样分析。验收监测期间，生产设备正常运行，环保设施运行正常，符合验收监测工况要求。

2、污水验收监测结论

验收监测结果表明：验收监测期间，一期工程废水总排放口水质中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、色度两日日均排放浓度均能满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准及新沂经济开发区污水处理厂的接管标准要求。回用水水质中pH值、化学需氧量、悬浮物、色度两日日均排放浓度均能满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）。本项目水重复利用率为40.3%~44.2%，满足水重复利用率不低于40%的要求。

3、废气验收监测结论

验收监测结果表明：验收监测期间，一期工程有组织排放污染物浓度粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，油烟满足《绍兴市人民政府办公室关于对市区印染行业定型机废气进行整治的通知》（绍政办发【2006】40号）规定的要求。一期工程无组织排放的硫化氢、氨浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准要求。

4、噪声验收监测结论

验收监测结果表明：验收监测期间，东、南、西、北4厂界测点昼间等效声级监测值在（50.2～57.1）dB(A)之间，夜间等效声级监测值在（44.9～48.8）dB(A)之间，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、污染物总量排放情况

一期工程废水经预处理达到新沂经济开发区污水处理厂的接管标准后，通过市政截污管网进入新沂经济开发区污水处理厂进一步处理。经计算，一期工程废水量、废水污染物、废气污染物排放量均未超出环评批复总量要求。

## 12.2建议

1、进一步加强对废气、废水等处理设施的日常管理和维护，定期进行污染源监测，及时掌握污染物排放动态，确保各类污染物长期稳定达标排放。

2、完善环保的各项规章制度，强化环境风险防范意识，定期进行环境应急预案演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全。

# 附图及附件

附图1．建设项目地理位置图；

附图2．建设项目平面布置图；

附图3．验收监测点位图。

附件1．建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表；

附件2．验收监测委托书；

附件3．项目环评批复（苏环审〔2012〕128号）；

附件4．环评结论；

附件5．污水接管协议、生活垃圾处置协议

附件6．应急预案备案表；

附件7．检测报告；

附件8. 验收意见及签到表。